RadioSwitcher

4-х канальная система радиоуправления

НАЗНАЧЕНИЕ

Система предназначена для беспроводного управления на расстоянии активными (прожекторы и светильники) и индуктивными (светодинамические приборы) нагрузками.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания брелка, В   ……………………………………….12 В (элемент А23)

Ток покоя радиобрелка, мкА, неболее  ………………………………….…………………1

Мощность излучения радиобрелка, мВт, не более  ……………………………………….5

Частота несущей радиобрелка, МГц, в пределах …………………………….433,92 +0,2%

Вид модуляции несущей радиобрелка  …………………………….. широтно-импульсная

Радиус действия радиобрелка, м, в пределах …………………………………………1…40

Максимальный коммутируемый ток канала, А, не более

при активной нагрузке ………………………………………..…………….10

при индуктивной нагрузке ………………………………………..…………5

Максимальный коммутируемый ток прибора, А, не более ……………….……………..15

Габаритные размеры, мм, не более

радиобрелка …………………………………………………………60х30х15

основного блока…………………………………………………..260х130х50

Вес основного блока, кГ, не более ………………………………………….……………1,2

# ОПИСАНИЕ

Базовый комплект состоит из основного блока и электронно-кодового ключа (радиобрелка). В зависимости от желания владельца в комплект системы может входить любое количество брелков (по предварительному заказу).

Основной блок содержит радиоканал, принимающий ВЧ-сигнал брелка, микропроцессор, расшифровывающий и обрабатывающий кодированный сигнал и выходную четырехканальную релейную схему, управляемую микропроцессором, предназначенную для коммутации внешних устройств с канальными светодиодными индикаторами.

Радиобрелок представляет собой микромощный четырехканальный передатчик кодированного сигнала. Нажатие на одну из кнопок брелка вызывает ответную реакцию соответствующего канала основного блока. Канал меняет свое состояние при каждом нажатии на кнопку (включен/выключен) при этом состояние канала индицируется светодиодом, встроенным в выходную розетку.

Основной блок имеет выключатель питания с подсветкой и автовыключатель (брейкер), предохраняющий прибор от перегрузки по току. Срабатывание автовыключателя означает, что суммарный ток основного блока превышает предельно допустимый (15А) и должен быть отключен как минимум один из приборов, подключенных к блоку.

Дальность действия радиобрелка может уменьшаться при наличии радиопомех и по мере разряда элемента питания, что не является признаком неисправности системы.

Для замены батарейки в брелке открутите винт крепления на задней стенке брелка и вставьте  новую батарейку, соблюдая полярность – плюсом к светодиоду.

Не дотрагивайтесь до печатной платы с радиодеталями – это приведет к расстройке брелка по частоте!!!

ВНИМАНИЕ! Брелок защищен от случайного долговременного нажатия на любую из кнопок. Максимальное время нажатия составляет 30 с, после чего брелок перестает передавать сигнал.