# Блок силовой

# 5Д12-10 DMX 512

## Руководство по эксплуатации

## Паспорт

Только для профессионального использования!

Не предназначен для применения в бытовых условиях!

- 12 каналов по 2,2 кВт

- работа под управлением сигнала DMX 512

- жидкокристаллический дисплей с регулируемой подсветкой

- меню на русском языке

- возможность тестирования блока и нагрузки без пульта управления

- возможность установки начального напряжения («подкал») индивидуально для каждого канала

- возможность выбора характеристики регулирования индивидуально для каждого канала

- мягкий старт

- задержка подачи сигнала управления при включении питания

# СОДЕРЖАНИЕ

Назначение							2

Комплектность поставки						2

Технические характеристики					2

Подключение прибора						2

Меры предосторожности					4

Органы управления и индикации				4

Работа с прибором						5

Управление прибором						5

Паспорт							           10

## НАЗНАЧЕНИЕ

Блок силовой предназначен для использования в качестве регулятора мощности в нагрузке, рассчитанной на напряжение 220 В.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

| Блок силовой Руководство по эксплуатации | 1 1 |
| --- | --- |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Количество каналов нагрузки Количество каналов управления Сигнал управления Максимальная мощность нагрузки одного канала активная нагрузка индуктивная нагрузка Напряжение питания Габариты ## Масса | ## 12 12 USITT DMX-512 (1990) 2,2 кВт 1,5 кВт 220/380 В 50 Гц 483x290x88 6 кг |
| --- | --- |

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Прежде, чем приступить к эксплуатации прибора, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

- Освободите блок от упаковки. Проверьте его на отсутствие механических повреждений.

- Подсоедините кабель питания 220/380 В 50 Гц к вводным клеммам A, B, C и N:

- Подсоедините кабели цепей нагрузки к выходным клеммам в соответствии с приведенной схемой:

- Разделку кабеля для подключения цепей нагрузки производить согласно рисунку:

При использовании одножильного проводника облуживание необязательно.

- Для работы от внешнего DMX-пульта подсоедините симметричный экранированный кабель (экранированную витую пару) с волновым сопротивлением 90–110 Ом к разъемам управления DMX 512 по следующей схеме:

ВНИМАНИЕ: не забывайте устанавливать терминатор при значительной длине кабеля управления или при количестве потребителей DMX более 5 – терминатор представляет собой кабельную часть разъема XRL-3 с резистором, сопротивление которого равно волновому сопротивлению кабеля (см. выше – 90-110 Ом) и мощностью рассеивания ≥ 0.125 Вт, включенным между выводами 2 и 3. Терминатор включается в выходной разъем последнего на линии DMX-прибора.

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Запрещается эксплуатация блока без заземления

- Все операции по коммутации нагрузки должны выполняться при отключенной сети

- Проводник в месте подключения к блоку не должен содержать остатков флюса или следы окисления

- Запрещается подключение цепей нагрузки с использованием общей нейтрали:

- Использование в качестве нагрузки люминесцентных ламп, стробоскопов, ламп типа ДРИШ и HMI может вывести прибор из строя

- Запрещается перекрывать доступ охлаждающего воздуха и отключать вентилятор, это может повлечь за собой перегрев и выход из строя оконечных каскадов.

# ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

На лицевой панели блока расположены:

- 3 фазных индикатора наличия напряжения во входной сети

- Жидкокристаллический дисплей

- Кнопки выбора «» и «»

- Кнопки установки «» и «»

- Кнопка «Режим»

- Держатель предохранителя управляющих цепей

- 12 держателей канальных предохранителей

- Входной разъем сигнала управления DMX 512 типа XRL-3 (вилка)

- Выходной разъем сигнала управления DMX 512 типа XRL-3 (гнездо)

# РАБОТА С ПРИБОРОМ

- При установке блока руководствуйтесь правилами, изложенными в разделах ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА и МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ данного документа.

- Произведите первое включение блока – должны гореть три фазных индикатора.

- Проведите тестирование каналов (см. ниже).

- Если при тестировании блока не возникло проблем, подключите кабель управления. Блок готов к работе от пульта управления.

# УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

Блок имеет 2 основных режима работы, настраиваемых с помощью развитой системы меню.

1. Стандартный режим (регулятор мощности)

Доступны меню:

- Установка начального адреса блока DMX.

- Установка начального уровня напряжения («подкал»).

- Выбор регулировочной характеристики.

2. Темнитель света

Доступны меню:

- Установка начального уровня напряжения («подкал»).

- Выбор регулировочной характеристики.

Также предусмотрен дополнительный режим предварительных настроек из которого доступны меню:

- Выбор режима работы темнитель/стандартный.

- Установка яркости подсветки дисплея.

- Тест.

Переход от меню к меню производится последовательно, путем нажатия на кнопку «Режим» (исключение составляет вызов режима предварительных настроек).

После включения прибор переходит в исходное состояние. При этом на дисплее отображается:

Время нарастания/уменьшения яркости устанавливается кнопками «» и «». Сохранение времени в энергонезависимую память производится при нажатии на любую другую кнопку или автоматически через 5с после последнего нажатия на кнопку «» или «».

При состоянии темнителя «Стоп» нажатие на кнопку «»/«» переводит темнитель в состояние уменьшения/нарастания яркости. Однократное нажатие кнопки «Режим» во время отработки режима изменения яркости инициирует состояние «Стоп».

# Система меню

- Установка адреса блока DMX

Находясь в исходном состоянии необходимо нажать кнопку «Режим».

Новый адрес выбирается кнопками «» и «», и может принимать значение от 1 до 512 с шагом 1. На нижней строчке указывается число принимаемых каналов, начиная с заданного адреса.

- Установка подкала

Кнопками «» и «» выбирается номер канала, а кнопками «» и «» устанавливается начальный уровень напряжения в процентах от максимального (от 0 до 30%).

- Выбор регулировочной характеристики

В этом режиме кнопками «» и «» выбирается номер канала, а кнопками «» и «» устанавливается тип характеристики. В настоящий момент имеется 3 типа:

- по напряжению – напряжение на выходе канала линейно зависит от управляющего сигнала

- по мощности – мощность на выходе канала линейно зависит от управляющего сигнала

- релейная – при переходе управляющим сигналом уровня 50% напряжение на выходе канала изменяется скачком на 100% при

Всего в памяти прибора может храниться до 7 типов характеристик и возможен ввод характеристик по исходным данным заказчика.

- Предварительные настройки

Для получения доступа к дополнительным меню нужно: нажав и УДЕРЖИВАЯ кнопку «Режим» ОДНОВРЕМЕННО нажать две кнопки «» и «».

ВНИМАНИЕ: при входе в режим предварительных настроек автоматически восстановятся значения:

- начального адреса – 1;

- подкал каналов – 0%;

- типы регулировочных характеристик – по напряжению;

- яркость подсветки дисплея – 50%.

ВНИМАНИЕ: при восстановлении параметров регулирования каналов восстанавливаются непосредственно сами параметры, а типы характеристик регулирования (в том числе и заказные) сохраняются и могут быть использованы.

4.1 Выбор режима работы прибора

Режим темнителя или регулятора мощности индицируется соответствующей надписью на дисплее («темнитель» или «стандартный»).

4.2 Установка яркости подсветки

4.3 Тест

Кнопками «» и «» выбирается номер канала, а кнопками «» и «» устанавливается уровень канала (от 0 до 255). Уровень текущего канала указывается в нижнем правом углу.

ВНИМАНИЕ: сохранение всех произведенных настроек производится только при выходе из текущей системы меню в исходное состояние.

# ПАСПОРТ

## Гарантийные обязательства

Фирма Протон-центр производит гарантийный ремонт блока в течение 12 месяцев со дня продажи, указанного в свидетельстве о поставке, при соблюдении требований данного документа.

Гарантийному ремонту не подлежат блоки с механическими повреждениями и следами коррозии корпуса, а также с изменениями электрической схемы.

## Свидетельство о поставке

Блок силовой «5Д12-10 DMX 512»

- Серийный номер...........................................................

прошел технические испытания и признан годным к эксплуатации

- Представитель ОТК......................................................

- Дата продажи.................................................................